| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vielseitiger Netzwerk-I/O-Expander mit 4 softwarekonfigurierbaren Flex-Audio-I/O-Kanälen, 4x8 GPIO und RS232-Anschluss. Sowie 2 max. 9 W Verstärkerausgänge und Power-over-Ethernet (PoE) - Q-LAN 24Bit(48kHz) - Maximaler Eingangspegel +24 dBu (symmetrisch), +18 dBu (unsymmetrisch) - Gain-Bereich des Vorverstärkers 0 dB bis +60 dB - 48V DC-Phantomspeisung (10 mA pro Kanal, konform mit IEC 61938 P48) - Maximaler Ausgangspegel -37 dBu bis +24 dBu - Dynamikbereich Ausgang 108 dB - 2 Endstufen-Ausgänge mit 2x 9 W @ 4 Ω (Aux 24 V DC) und 2 x 5W @ 4 Ω (PoE+) - 4 Logik Ein- und 8 Logik-Ausgänge, konfigurierbar über Q-SYS Designer - Audio DSP Architektur für alle Audio Ein- und Ausgänge konfigurierbar über Q-SYS Designer - LED Anzeige für PWR und LAN (POE) - Kaskadierung von bis zu vier QIO-Erweiterungen an einer Netzwerkstrecke (DC-Spannungsversorgung lokal in Reihe geschaltet) - Zwei RJ-45 Anschlüsse als Mini-Switch einsetzbar um weitere Geräte zu verbinden - PoE Link Unterstützung am Ethernet Port 2 - Zur Wand- oder Rackmontage geeignet (1 HE, halbe Rackbreite: 6,5 Zoll) - Hardware für die Wandmontage im Lieferumfang enthalten Anschlüsse auf der Vorderseite: - ID-Taster zur einfachen Identifizierung im Q-LAN Anschlüsse auf der Rückseite: - 4 x symmetrische flexible Ein- bzw. Ausgänge - 4 x Logik-Steuereingänge - 8 x Logik-Steuerausgänge - 2 x Ethernet Port - 1x 24V DC Power Input - 1x 24V DC Power Output Fernsteuerung über Q-SYS Designer Alle Einstellungen werden auch bei Ausfall der Spannungsversorgung gespeichert. Tisch- oder Wandmontage mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagezubehör möglich. 19“ Halterungszubehör ist optional erhältlich. Technische Daten: Mic/Line Eingänge: Max. Eingangspegel: +24 dBu (sym.), +18 dBu (unsym.) Gain-Bereich Vorverstärker: 0 dB bis +60 dB Phantomspeisung: +48 V DC (10 mA pro Kanal) Äquivalentes Eingangsrauschen: < -120 dBu (unbewertet bei 20 Hz bis 20 kHz) Übersprechen zwischen Eingängen bei 1 kHz: > 110 dB typisch, > 95 dB minimal Eingangsimpedanz: 10 kΩ (sym,), 5 kΩ (unsym.) Dynamikbereich Signaleingang: @ +24 dBu Kennschalldruckpegel, > 108 dB @ +10 dBu Kennschalldruckpegel, > 105 dB @ -10 dBu Kennschalldruckpegel, > 100 dB @ -36 dBu Kennschalldruckpegel, > 80 dB Line Ausgänge: Max. Ausgangspegel: -37 dBu bis +24 dBu Dynamikbereich Ausgang: 108 dB Übersprechen zwischen Ausgängen bei 1 kHz: > 102 dB typisch, > 90 dB minimal Ausgangsimpedanz: 200 Ω (sym.), 100 Ω (unsym.) Klirrfaktor: ≤ 0,05% @1Hhz (-3dBFS) Sampling-Rate: 48 kHz Bittiefe: 24 Bit Endstufen-Ausgänge: Typ: 5,08mm Euro-block Maximale Ausgangsleistung Lautsprecher (Aux 24 V DC): 9 W @ 4 Ω, pro Kanal Maximale Ausgangsleistung Lautsprecher (PoE+): 5 W @ 4 Ω, pro Kanal Ausgangsimpedanz: 4-8 Ω nominal Netzwerk Anschluss: LAN (PoE): Gigabit-LAN-Anschluss für Q-LAN und PoE Technische Daten PoE: Entspricht IEEE 802.3at Typ 2, Class 4 Unterstützt IEEE 802.3af Type 1, Class 3 (Endstufe bei dieser Leistungsstufe deaktiviert) LAN (Thru): Ethernet-Daisy-Chain Stromanschluss: 24 V DC nominell, 3,7 A am Euroblock-Anschluss mit zweitem Anschluss zur Kaskadierung (QIO-PSU Netzteil separat erhältlich) Leistungsaufnahme: Aux 24 V DC - 43,5 W (mit 9 W pro Endstufenkanal max.) PoE+) - 25.5 W (maximal 5 W pro Endstufenkanal) PoE - 12,95 W (Endstufe deaktiviert) Gewicht (unverpackt): 1,3 kg (1,04 kg) Abmessungen (B x H x T): 139,7 x 219,1 x 40,4 mm 1/2 19“ - 1HE Zertifikate: FCC Part 15B Class A, ICES-003:2020, TÜV, CAN/CSA 22.2, IEC62368-1, IEC60065, RoHS2, WEEE, CE, RCM: AS/NZS CISPR 32, NOM, GB8898, EN55032, EN55035, GB13837, GB17625.1 , SJ/T 1164 (RoHS), SANS 941, BIS, KC 9032, KC 9035, SASO, RoHS3 Dieses Produkt wird ab der Q-SYS Designer Software v9.12 unterstützt. Hersteller: QSC/Q-SYS Typ: QIO-FLEX4A |  |  |