| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kompakter 12 Zoll Aktiv-Lautsprecher, Fullrangesystem mit integriertem Verstärkermodul Aktives 2-Wege-Fullrangesystem mit leichtem Polypropylen-Gehäuse, bestückt mit einem 12“ Tieftöner und 1“ DMT (Directivity Matched Transition) Hochtonhorn mit 1,4“ Schwingspule, optionale U-Bügel-Montage möglich, integrierter Tragegriff (oben am Gehäuse), Stativhülse für 36 mm Stative, passender Winkel zur Aufstellung als Monitor, integrierte 1000 W Class-D-Endstufe ohne Lüfter, DSP-Prozessor zur Korrektur der nichtlinearen Verzerrungen und zur adaptiven Nutzungsanpassung wie folgt: DEFAULT – Basiskorrektur des Lautsprechers DEFAULT EXT SUB – Basiskorrektur des Lautsprechers mit zusätzlich genutztem Basslautsprecher DANCE – Betonung des Tief- und Hochtonbereichs DANCE EXT SUB – Betonung des Tief- und Hochtonbereichs mit zusätzlich genutztem Basslautsprecher FLOOR MONITOR – Tiefenkorrektur durch Bodenankopplung, gut für Gesang geeignet SPEECH – Zum direkten Anschluss eines Handmikrofons Der Betrieb mehrerer Lautsprecher parallel auf einem Stromkreis ist möglich. Vollständige EASE und CAD Daten verfügbar. Anschlüsse auf der Rückseite: - 2 x verriegelbare XLR(f) / ¼“ Combo Buchse (Mic/Line Eingang) - 1 x 3,5 mm Miniklinke (Stereo Eingang) - 1 x XLR (m) (Mix Ausgang) - 1 x Kaltgerätebuchse (Stromeingang) Anzeige Elemente: - 1 x Power-LED - 2 x Eingangssignal-LED - 1 x LED für Mikrofonauswahl am Eingang B - Limiter-LED Optionales Zubehör: - Tragetasche - Wetterschutzhülle zum temporären Betrieb im Freien - U-Bügel zur Montage an Wand, Decke, Traverse, etc. Technische Daten: Lautsprecher Eigenschaften: Tiefton-Lautsprecher: 305 mm (12 Zoll) Hochton-Lautsprecher: 35,6 mm (1,4 Zoll) Kompressionstreiber Frequenzgang (-6 dB): 49 Hz – 20 kHz Frequenzgang (-10 dB): 47 Hz – 20 kHz Abstrahlwinkel: 75° Grad (achsensymmetrisch) Maximal SPL: 126 dB Peak Verstärkertyp: Class D Maximalleistung: 800 W (Tiefton), 200 W (Hochton) Kühlung: konvektionsgekühlt (ohne Lüfter) Stromanschluss: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Stromverbrauch (bei 1/8 Leistung): 0,31 A (@240 V) Gehäuse: Polypropylen Befestigungspunkte: 2 x M8 Innengewinde (nur für U-Bügel Montage) Gitter: Pulverbeschichteter Stahl mit Gaze Farbe: Schwarz Gewicht (unverpackt): 1 3,7 kg Abmessungen (B x H x T): 350 x 516 x 323 mm Zertifikate: CE, UL, FCC Class B Hersteller: QSC Typ: CP12-EU |  |  |