| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Passiver, direktabstrahlender 18 Zoll Subwoofer im kompakten, robusten Multiplexholz-Gehäuse Passiver 18 Zoll Subwoofer im stabilen Multiplex-Gehäuse mit schwarzem, robusten Strukturlack. Ein pulverbeschichtetes, rostfreies und schaumstoff-kaschiertes Stahlgitter schützen den integrierten 18 Zoll Tieftonlautsprecher. Die vom Hersteller empfohlene Trennfrequenz liegt bei einem Tiefpassfilter von 80-120 Hz. Die Nennimpedanz beträgt 4 Ohm. M20-Innengewinde zur Montage einer Lautsprecherstange (610 mm Lautsprecherstange im Lieferumfang enthalten). Vier Gummifüße befinden sich an der Lautsprecher-Unterseite und passende Aussparungen an der Oberseite des Subwoofers zum Stapeln mehrerer Lautsprecher. Der Lautsprecher-Anschluss erfolgt über NL4 Speakon-Stecker oder über Klemm-/Schraubanschluss. Voreingestellte, abgestimmte und empfohlene DSP-Presets sind in den QSC GXD, CXD und PLD Endstufenserien verfügbar. Integrierte DSP Voreinstellungen für diesen Lautsprecher sind auch in der QSC TouchMix Serie vorhanden. Anschlüsse auf der Rückseite: - 2 x parallele Neutrik NL4 (Signal Eingang auf 1+/1-, durchgeschliffener nicht belegter Anschluss auf 2+/2-) - 1 x Schraub-/Klemmanschluss +/- mit Kreuzschlitzschraube Optionales Zubehör: - Gepolsterte Transport-Schutzhülle - Weitere Lausprecherstangen in versch. Größen - Rollen-Set (4 Stück) Technische Daten: Lautsprecher-Eigenschaften: Tiefton-Lautsprecher: 457 mm (18 Zoll) Frequenzgang (-6 dB): 37 Hz – 230 Hz Frequenzgang (-10 dB): 32 Hz – 230 Hz Impedanz: 4 Ohm Maximal SPL: 133 dB Peak Empfindlichkeit: 98 dB@ 1W/1m Leistungskapazität Dauer/Peak: 800 W/3200 W Anschlüsse: 2 x Neutrik NL4 Zusätzl. Klemmanschluss Gehäuse: Multiplex-Holz mit Texturlack Befestigungspunkte: 1 x M20 Gitter: Pulverbeschichteter Stahl mit Gaze Farbe: Schwarz Gewicht (unverpackt): 43 kg Abmessungen (B x H x T): 590 x 616 x 605 mm Hersteller: QSC Typ: E118sw |  |  |