| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 Zoll Aktiv-Lautsprecher Fullrangesystem mit integriertem Verstärkermodul im stabilen ABS-Gehäuse Aktives 2-Wege-Fullrangesystem mit stabilem, lackiertem ABS-Gehäuse, bestückt mit einem 12“ Tieftöner und 1“ DMT (Directivity Matched Transition) Hochtonhorn mit 1,4“ Schwingspule, 2 x M10 Gewindehülse als Flugmontagepunkte inklusive Gummiabdeckungen, U-Bügel Montage horizontal und vertikal möglich, zwei integrierte Tragegriffe (oben und seitlich), Doppel-Stativhülse für 36 mm Stative (Positionierung 0° oder -7,5°), Seitenwange mit Gummieinlage bei Aufstellung als Monitor, integrierte 2000 W Class-D-Endstufe mit geregeltem Lüfter, DSP zur Korrektur der nichtlinearen Verzerrungen und zur adaptiven Nutzungsanpassung wie folgt: DEFAULT – Basiskorrektur des Lautsprechers LIVE – Für Live-Klangverstärkung und stimmliche Klarheit LIVE BRIGHT - Ähnlich wie LIVE, mit Höhenanhebung DANCE – Betonung des Tief- und Hochtonbereichs STAGE MONITOR 1 – Reduzierte Tiefen, um Bass-Summierung auf der Bühne zu reduzieren, gut für Gesang geeignet STAGE MONITOR 2 – Ohne Tiefen-Reduzierung, wenn Bass als Monitor gefragt ist AC GUIT / VOX – Für Akustikgitarren und Gesang BASS AMP – Zum direkten Anschluss einer Bassgitarre HAND MIC – Zum direkten Anschluss eines Handmikrofons HEAD MIC – Zum direkten Anschluss eines Kopfbügelmikrofons STUDIO MON – Zur Verwendung als Aufnahmemonitor Für Anwendungen mit einem Basslautsprecher dienen verschiedene SUB Presets bspw. 80 Hz KS. Integriertes Delay bis maximal 100 ms / 113 feet / 34 m. Zusätzlich frei einstellbarer 4-Band parametrischer EQ. Fünf speicherbare Nutzer-Einstellungen. Betrieb mehrerer Lautsprecher parallel auf einem Stromkreis möglich. Front-LED zur Power on/off Statusüberwachung oder auch des Limitereinsatzpunktes, Front-LED kann auch abgeschaltet werden. Vollständige EASE und CAD Daten verfügbar. Anschlüsse auf der Rückseite: - 2 x verriegelbare XLR(f) / ¼“ Combo Buchse (Mic/Line Eingang) - 1 x 3,5 mm Miniklinke (Stereo Eingang) - 2 x XLR (m) (durchgeschliffener / gelinkter Ausgang) - 1 x XLR (m) (Mix Ausgang) - 1 x verriegelbare Kaltgerätebuchse (Stromeingang) Anzeige-Elemente: - LCD Display 45 x 25,4 mm - 2 x Power-LED (Vorder- und Rückseite) - 3 x Eingangssignal-LED - 2 x LED für Eingangsimpedanz - Limiter LED-Anzeige Optionales Zubehör: - Tragetasche - Wetterschutzhülle zum temporären Betrieb im Freien - M10-Kit zur Montage an Drahtseilen - U-Bügel zur Montage an Wand, Decke, Traverse, etc. - Schraubbare Sicherheits-Abdeckung zur Verriegelung des Displays sowie der Gain-Regler (installationsgeeignet) Technische Daten: Lautsprecher-Eigenschaften: Tiefton-Lautsprecher: 305 mm (12 Zoll) Hochton-Lautsprecher: 35,6 mm (1,4 Zoll) Titan-Kompressionstreiber Frequenzgang (-6dB): 50 Hz – 20 kHz Frequenzgang (-10dB): 45 Hz – 20 kHz Abstrahlwinkel: 75° Grad (achsensymmetrisch) Maximal SPL: 132 dB Peak Verstärkertyp: Class D Maximalleistung: 1800 W (Tiefton) 225W (Hochton) Kühlung: rauscharmer geschwindigkeits- geregelter Ventilator / Lüfter Stromanschluss: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Stromverbrauch (bei 1/8 Leistung): 1,1 A (@240 V) Gehäuse: Stoßfestes ABS-Gehäuse Befestigungspunkte: 2x M10 Gewindehülsen (oben) 1 x Öse für “Pull-Back“ Anwendung 4 x M8 Gewindehülse (U-Bügel Montage) Gitter: Pulverbeschichteter Stahl mit Gaze Farbe: Schwarz (RAL 9011) Gewicht (unverpackt): 17,7 kg Abmessungen (B x H x T): 356 x 602 x 350 mm Zertifikate: CE, WEEE, UL, RoHS, RoHS II, FCC Class B Hersteller: QSC Typ: K12.2-EU |  |  |