| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Line Array Flugrahmen passend zu KLA Line Array Modulen. Die Konstruktion besteht aus pulverbeschichtetem Stahl mit 10-facher Sicherheit bezogen auf die statische Bruchlast, Systemaufnahmen für KLA181 Subwoofer oder KLA12 Topteile, drehbare Flugschiene, die mit zwei Schnellverschlüssen (Quick-Release-Pins) im Flugrahmen gehalten wird und somit unterschiedliche Neigungs- oder Anstellwinkel zulässt, 12 Löcher in der Flugschiene zur Aufnahme von 16 mm-Lastschäkeln, folgende maximalen Lastkonfigurationen (statische Belastung!) pro AF12 Flugrahmen sind zulässig: 2 x KLA181 Subwoofer + 5 x KLA12 Topteil 3 x KLA181 Subwoofer + 3 x KLA12 Topteil 4 x KLA181 Subwoofer Gewicht: 10,4kg Abmessungen (HxBxT): 112 x 584 x 426 mm Farbe: weiß Marke: QSC Typ: AF12-WH |  |  |