| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aktiver 12 Zoll Bandpass-Subwoofer 6. Ordnung mit integriertem DSP Verstärkermodul Aktiver Bandpass-Basslautsprecher mit stabilem 15 mm Multiplex-Gehäuse aus Birkenholz, bestückt mit einem 12“ Tieftontreiber, 2 x M20 Innengewinde für Stativstangen-Anwendung sowie 8 x Gummi-Füße (Position flach gelegt oder hochkant gestellt), 4 x passende Aussparungen für die Gummifüße zum Stapeln eines zweiten Subwoofers, zwei integrierte Tragegriffe, 4 x geräuscharme Schwerlast-Rollen, integrierte 2000 W Class-D-Endstufe mit temperaturgesteuertem Lüfter, DSP zur Korrektur der nichtlinearen Verzerrungen und die Auswahl von zwei Übergangsfrequenzen (80 und 100 Hz), integriertes Delay bis maximal 100 ms / 113 feet / 34 m und fünf speicherbare Nutzer-Einstellungen. Betrieb mehrerer Lautsprecher parallel auf einem Stromkreis möglich. Front-LED zur Power on/off Statusüberwachung oder auch des Limitereinsatzpunktes, Power-LED auf der Vorder- und Rückseite kann abgeschaltet werden. Anschlüsse auf der Rückseite: - 2 x verriegelbare XLR(f) / ¼“ Combo Buchse (Line Eingang) - 2 x XLR (m) (durchgeschliffener / gelinkter Ausgang) - 1 x verriegelbare Kaltgerätebuchse (Stromeingang) Anzeige Elemente: - LCD Display 45 x 25,4 mm - 2 x Power-LED (Vorder- und Rückseite) - Eingangssignal-LED - Limiter LED-Anzeige Optionales Zubehör: - Schutzhülle - Schraubbare Sicherheits-Abdeckung zur Verriegelung des Displays sowie der Gain-Regler (installationsgeeignet) Technische Daten: Lautsprecher-Eigenschaften: Tiefton-Lautsprecher: 305 mm (12 Zoll) Frequenzgang (-6dB): 41 Hz – 108 kHz Frequenzgang (-10dB): 38 Hz – 121 kHz Abstrahlwinkel: 360° Grad (Kugelcharakteristik) Grenzschalldruckpegel: 128 dB Peak / 1m Verstärkertyp: Class D Endstufenleistung: 2000 W (Peak) Kühlung: R auscharmer geschwindigkeits- geregelter Ventilator / Lüfter Stromanschluss: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Stromverbrauch (bei 1/8 Leistung): 1,3 A (@240 V) Gehäuse: 15 mm Multiplex-Birkenholz Befestigungspunkte: 2 x M20 Innengewinde für Stativstange Gitter: Interne Gitterabdeckung des Tieftontreibers Farbe: Schwarz (RAL 9011) Gewicht (unverpackt): 28,4 kg Abmessungen (H x B x T): 622 × 394 × 616 mm (inkl. Rollenmontage) Zertifikate: CE, WEEE, UL, RoHS, RoHS II, FCC Class B Hersteller: QSC Typ: KS112-EU |  |  |