| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Flexibel konfigurierbarer, aktiver 18 Zoll direkt abstrahlender Subwoofer mit Bassreflexöffnung und integriertem DSP Verstärkermodul Aktiver, direkt abstrahlender Basslautsprecher mit stabilem 18 mm Multiplex-Gehäuse aus Birkenholz, bestückt mit einem 18“ Tieftontreiber, einem M20 Innengewinde für Stativstangen-Anwendung sowie 8 x Gummi-Füße (für flach gelegte oder hochkant gestellt Positionierung), 8 x passende Aussparungen für die Gummifüße zum Stapeln eines zweiten Subwoofers, zwei integrierte Tragegriffe, 4 x geräuscharme Schwerlast-Rollen, integrierte 3600 W Class-D-Endstufe mit temperaturgesteuertem Lüfter, DSP zur Korrektur der nichtlinearen Verzerrungen und die Auswahl von zwei Übergangsfrequenzen (80 und 100 Hz), integriertes Delay bis maximal 100 ms / 113 feet / 34 m und fünf speicherbare Nutzer-Einstellungen. DSP-Voreinstellungs-Auswahl für Cardioid (Nierencharakteristik) Anwendung mit mindestens zwei Basslautsprechern des gleichen Typs. Front-LED zur Power on/off Statusüberwachung oder auch des Limitereinsatzpunktes, Power-LED auf der Vorder- und Rückseite kann abgeschaltet werden. Anschlüsse auf der Rückseite: - 2 x verriegelbare XLR(f) / ¼“ Combo Buchse (Line Eingang) - 2 x XLR (m) (durchgeschliffener / gelinkter Ausgang) - 1 x verriegelbare Kaltgerätebuchse (Stromeingang) Anzeige Elemente: - LCD Display 45 x 25,4mm - 2 x Power-LED (Vorder- und Rückseite) - Eingangssignal-LED - Limiter LED-Anzeige Optionales Zubehör: - Schutzhülle - Schraubbare Sicherheitsabdeckung zur Verriegelung des Displays sowie der Gain-Regler (installationsgeeignet) Technische Daten: Lautsprecher-Eigenschaften: Tiefton-Lautsprecher: 460 mm (18 Zoll) Frequenzgang (-6dB): 41 Hz – 98 kHz Frequenzgang (-10dB): 35 Hz – 111 kHz Abstrahlwinkel normal: 360° Grad (Kugelcharakteristik) Abstrahlwinkel Cardioid: 180° Grad (Nierenc harakteristik) Rückwärtsdämpfung Cardioid: 15 dB bei 70 Hz Grenzschalldruckpegel: 136 dB Peak / 1m Verstärkertyp: Class D Endstufenleistung: 3600 W (Peak) Kühlung: R auscharmer geschwindigkeits- geregelter Ventilator / Lüfter Stromanschluss: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Stromverbrauch (bei 1/8 Leistung): 1,7 A (@240 V) Gehäuse: 18 mm Multiplex-Birkenholz Befestigungspunkte: 1 x M20 Innengewinde für Stativstange Gitter: Pulverbeschichteter Stahl mit Gaze Farbe: Schwarz (RAL 9011) Gewicht (unverpackt): 47 kg Abmessungen (H x B x T): 640 × 520 × 785 mm (inkl. Rollenmontage) Zertifikate: CE, WEEE, UL, RoHS, RoHS II, FCC Class B Hersteller: QSC Typ: KS118-EU |  |  |