| Pos. | Anz. | Beschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aktiver Doppel-12 Zoll-Bandpass-Subwoofer 6. Ordnung / 2 Kammern mit Cardioid (Nieren-Abstrahlcharakteristik) und integriertem DSP Verstärkermodul Aktiver Bandpass-Basslautsprecher mit stabilem 15 mm Multiplex-Gehäuse aus Birkenholz, bestückt mit 2 x 12 Zoll Tieftontreibern, 2 x M20 Innengewinde für Stativstangen-Anwendung sowie 8 x Gummi-Füße (für flach gelegte oder hochkant gestellt Positionierung), 4 x passende Aussparungen für die Gummifüße zum Stapeln eines zweiten Subwoofers, zwei integrierte Tragegriffe, 4 x geräuscharme Schwerlast-Rollen, integrierte 3600 W Class-D-Endstufe mit temperaturgesteuertem Lüfter, DSP zur Korrektur der nichtlinearen Verzerrungen und die Auswahl von zwei Übergangsfrequenzen (80 und 100 Hz), integriertes Delay bis maximal 100 ms / 113 feet / 34 m und fünf speicherbare Nutzer-Einstellungen. Front-LED zur Power on/off Statusüberwachung oder auch des Limitereinsatzpunktes, Power LED auf der Vorder- und Rückseite kann abgeschaltet werden. EASE und CAD Daten verfügbar. Anschlüsse auf der Rückseite: - 2 x verriegelbare XLR(f) / ¼“ Combo Buchse (Line Eingang) - 2 x XLR (m) (durchgeschliffener / gelinkter Ausgang) - 1 x verriegelbare Kaltgerätebuchse (Stromeingang) Anzeige Elemente: - LCD Display 45 x 25,4mm - 2 x Power-LED (Vorder- und Rückseite) - Eingangssignal-LED - Limiter LED-Anzeige Optionales Zubehör: - Schutzhülle - Schraubbare Sicherheits-Abdeckung zur Verriegelung des Displays sowie der Gain-Regler (installationsgeeignet) Technische Daten: Lautsprecher-Eigenschaften: Tiefton-Lautsprecher: 2 x 305 mm (12 Zoll) Frequenzgang (-6dB): 44 Hz – 104 kHz Frequenzgang (-10dB): 39 Hz – 118 kHz Abstrahlwinkel: 180° Grad (Nierencharakteristik) Rückwärtsdämpfung Cardioid: 15 dB bei 70 Hz Grenzschalldruckpegel: 132 dB Peak / 1m Verstärkertyp: Class D Endstufenleistung: 3600 W (Peak) Kühlung: R auscharmer geschwindigkeits- geregelter Ventilator / Lüfter Stromanschluss: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Stromverbrauch (bei 1/8 Leistung): 1,7 A (@240 V) Gehäuse: 15 mm Multiplex-Birkenholz Befestigungspunkte: 2 x M20 Innengewinde für Stativstange Gitter: Interne Gitterabdeckung des Tieftontreibers Farbe: Schwarz (RAL 9011) Gewicht (unverpackt): 40,1 kg Abmessungen (H x B x T): 622 × 394 × 851 mm (inkl. Rollenmontage) Zertifikate: CE, WEEE, UL, RoHS, RoHS II, FCC Class B Hersteller: QSC Typ: KS212C-EU |  |  |